POLITECNICO DI BARI

Dipartimento di Ingegneria ELETTRICA e dell’INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria

Dell’Informazione e dell’Automazione

Tesi di Laurea

in

Controllo Digitale

INTEGRAZIONE DI UN SISTEMA DI SCRITTURA E DISEGNO PER

MANIPOLATORE SCARA TRAMITE CONTROLLO DELLA PENNA E

INTERFACCIA GRAFICA

Relatore:

Paolo Lino

Laureando:

Nicolò Andrea Dumas

INDICE

CAPITOLO 1. INTRODUZIONE E PANORAMICA DEL PROGETTO

- 1.1 Contesto e Obiettivi della Tesi

- 1.2 Struttura del Sistema Fisico

- 1.3 Modellazione e Controllo: Dalla Teoria alla Pratica

- 1.4 L'Intelligenza Software e l'Interfaccia Uomo-Macchina

- 1.5 Struttura dell'Elaborato

CAPITOLO 2. ARCHITETTURA HARDWARE E MECCANICA

- 2.1 Il Manipolatore SCARA e la Diagnosi Elettronica

- 2.2 Design dello Scrittoio e Integrazione Hardware

  - 2.2.1 Sviluppo della PCB Custom e Gestione Cablaggi

  - 2.2.2 Integrazione Strutturale: Lo "Scrittoio"

- 2.3 Sistema di Scrittura (End-Effector) e Microservo

  - 2.3.1 Prototipazione del Pen Holder

  - 2.3.2 Logica di Attuazione e Test Funzionali

CAPITOLO 3. MODELLISTICA DINAMICA, CONTROLLO E REFACTORING DEL FIRMWARE

- 3.1 Introduzione e Setup Hardware

- 3.2 Modellistica e Simulazione Dinamica

- 3.3 Evoluzione della Strategia di Controllo: Dalla Teoria alla Pratica

- 3.4 Architettura del Firmware: Dal Monolite al Design Modulare

- 3.5 Sicurezza Macchina (Active Safety)

CAPITOLO 4. ARCHITETTURA SOFTWARE DI ALTO LIVELLO, ELABORAZIONE E HMI

- 4.1 Architettura di Backend e Protocollo di Comunicazione Seriale

- 4.2 Progettazione HMI e Strumenti Vettoriali di Disegno

- 4.3 Cinematica Inversa e Leggi di Moto Avanzate

- 4.4 Motore di Computer Vision ed Elaborazione d'Immagini

- 4.5 Ingegneria del Testo e Vector Typography Radiale

CAPITOLO 5. STRUMENTI DI DIAGNOSTICA, TESTING E SVILUPPI FUTURI

- 5.1 Suite Diagnostica e Tuning Dinamico in Real-Time

- 5.2 Analisi Post-Esecuzione e Telemetria

- 5.3 Quality Assurance (QA) e Automazione del Testing

- 5.4 Sviluppi Futuri e Integrazione di Reti Neurali

CAPITOLO 6. CONCLUSIONI

- 6.1 Sintesi del Progetto e Obiettivi Raggiunti

- 6.2 Risoluzione delle Criticità: Modello Teorico vs. Implementazione Fisica

- 6.3 Sviluppo dell'Intelligenza Software: HMI, Ottimizzazione e Visione

- 6.4 Considerazioni Finali

Abstract:

Il presente lavoro di tesi documenta lo sviluppo integrale di un sistema robotico basato su un manipolatore SCARA a due gradi di libertà, finalizzato all'automazione del disegno e della scrittura. Il progetto si è articolato in fasi sequenziali che hanno permesso di trasformare un hardware di base in un sistema di precisione trasportabile e affidabile.

La fase iniziale è stata dedicata all'analisi funzionale del manipolatore e alla conduzione di test elettronici per la verifica dell'integrità dei componenti. Successivamente, il firmware della scheda microcontroller STM32 è stato radicalmente aggiornato, implementando un sistema di controllo PID con azione di feedforward di velocità per garantire una risposta dinamica fluida e precisa. In parallelo, è stata sviluppata un'interfaccia uomo-macchina (HMI) caratterizzata da tre modalità operative (Image, Text, Drawing). Lo sviluppo del software ha richiesto un'estesa attività di debugging e l'implementazione di una Safety Architecture multi-livello per prevenire crash del sistema e garantire la stabilità operativa attraverso la validazione preventiva delle traiettorie.

L'evoluzione hardware ha visto l'integrazione, tramite prototipazione rapida, di un modulo pen holder azionato da un microservo MG90D, consentendo la gestione discreta dei tratti e dei movimenti a vuoto ("Smart Jumps"). Per garantire la trasportabilità e la robustezza del sistema, è stato progettato e realizzato uno scrittoio dedicato che integra al suo interno l'alimentazione e una PCB custom per la gestione razionale dei cablaggi e dei segnali. I risultati ottenuti dimostrano l'efficacia dell'integrazione tra controllo in retroazione, logiche di ottimizzazione del percorso e design hardware orientato all'ergonomia

Capitolo 1: Introduzione e Panoramica del Progetto

1.1 Contesto e Obiettivi della Tesi:

Il presente lavoro di tesi illustra la progettazione, l'analisi dinamica e lo sviluppo software integrale di un manipolatore robotico planare a due gradi di libertà (2-DOF) con architettura SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm). L'obiettivo cardine del progetto è stata la realizzazione di un sistema meccatronico completo e industrializzabile, concepito per operare come plotter vettoriale ad alta precisione, capace di riprodurre geometrie complesse, elaborare immagini tramite computer vision e tracciare testi lungo percorsi non lineari.

A differenza di approcci puramente teorici, questo elaborato affronta direttamente la transizione critica tra la simulazione matematica ideale e i limiti fisici imposti dall'hardware reale. Il progetto si snoda attraverso la risoluzione di complessi problemi di dinamica inversa, il refactoring spinto del firmware a bordo del microcontrollore e la stesura di un'architettura software di alto livello (HMI) ricca di algoritmi di ottimizzazione logistica e visiva.

1.2 Struttura del Sistema Fisico

Dal punto di vista hardware, il manipolatore è stato ingegnerizzato per garantire massima stabilità operativa. Il setup fisico è stato completato con l'integrazione di uno scrittoio dedicato, appositamente studiato per alloggiare l'alimentatore, il cablaggio e l'elettronica di controllo, fornendo al contempo un piano di lavoro perfettamente planare per l'end-effector. Quest'ultimo è equipaggiato con un meccanismo a pennarello retrattile gestito da un servoattuatore ausiliario (Pen Up/Down), il cui azionamento è strettamente sincronizzato con la cinematica dei giunti principali per evitare artefatti di trascinamento.

1.3 Modellazione e Controllo: Dalla Teoria alla Pratica

Lo sviluppo ha preso avvio dalla validazione teorica mediante modellistica matematica. Utilizzando gli ambienti Matlab e Simulink, è stata ricavata l'equazione dinamica del sistema. Nonostante i tentativi iniziali di calcolare le matrici di inerzia e Coriolis tramite pura equazione Lagrangiana abbiano condotto a divergenze numeriche, l'impiego del Robotics Toolbox ha permesso di estrarre un modello fedele alla realtà, essenziale per la simulazione di traiettorie critiche polinomiali del settimo grado.

La trasposizione del controllo a dinamica inversa (Computed Torque) sul microcontrollore STM32F4 ha tuttavia evidenziato severi colli di bottiglia computazionali legati all'unità in virgola mobile (FPU). Di conseguenza, il progetto ha visto una profonda riscrittura del firmware: si è passati da un'architettura monolitica a un robusto sistema modulare in linguaggio C, adottando un più snello controllo PID indipendente sui singoli giunti coadiuvato da un termine di Feedforward cinematico. Questa scelta, abbinata all'uso dell'accesso diretto in memoria (DMA) per la comunicazione seriale, ha abbattuto il carico CPU, garantendo un tracking stabile ad alte accelerazioni.

1.4 L'Intelligenza Software e l'Interfaccia Uomo-Macchina

Il livello superiore del progetto è rappresentato dall'infrastruttura software (Backend Python e Frontend Web). Più che una semplice interfaccia (HMI), il sistema funge da ambiente CAD vettoriale dotato di un Ghost Robot per l'anteprima delle pose cinematiche e la prevenzione visiva delle collisioni.

L'applicativo si distingue per tre moduli algoritmici fondamentali:

Pianificazione e Ottimizzazione: L'algoritmo di ottimizzazione FLSC (First Linear, Second Curved) affiancato alla logica Nearest Neighbor organizza l'esecuzione della traiettoria minimizzando i movimenti a vuoto e inserendo salti intelligenti (Smart Jumps) ove necessario.

Computer Vision Multi-Livello: Un elaboratore d'immagini intelligente che commuta dinamicamente tra l'estrazione dei contorni esterni (Outline) per geometrie semplici e la scheletrizzazione morfologica (Skeletonization) per schizzi densi e complessi.

Typography Vettoriale Radiale: Un generatore proprietario di font (Stick Font) capace non solo di tracciare lettere senza contorni chiusi, ma di deformarle matematicamente dallo spazio cartesiano a quello polare, per incidere scritte su archi e circonferenze.

1.5 Struttura dell'Elaborato

La composizione dell’elaborato è composta da:

Il Capitolo 2 (se previsto dalla tua scaletta, solitamente lo "Stato dell'Arte" o l'analisi cinematica di base).

Il Capitolo 3 descrive la simulazione dinamica su Simulink, le sfide matematiche riscontrate e il massiccio lavoro di refactoring architetturale del firmware.

Il Capitolo 4 analizza in profondità l'architettura software di alto livello, la computer vision, il motore tipografico vettoriale e l'ottimizzazione logistica delle traiettorie.

Il Capitolo 5 illustra la suite diagnostica per il tuning in tempo reale, i test funzionali, l'automazione del controllo qualità e getta le basi per gli sviluppi futuri con l'Intelligenza Artificiale (Deep Learning).

Il Capitolo 6 sintetizza i risultati ottenuti e trae le conclusioni sul lavoro svolto.

Capitolo 2: Architettura Hardware e Meccanica

L’architettura hardware del manipolatore SCARA costituisce le fondamenta fisiche su cui si basa l'intera precisione del sistema di tracciamento. Questo capitolo illustra l'evoluzione meccanica ed elettronica del progetto: partendo dalle specifiche fisiche dei bracci robotici e dalla diagnosi delle criticità iniziali, si descrive la reingegnerizzazione del sistema tramite lo sviluppo di una PCB dedicata, l'integrazione strutturale in uno "scrittoio" portatile e l'implementazione di un end-effector customizzato per la fase di scrittura.

2.1 Il Manipolatore SCARA e la Diagnosi Elettronica

Il manipolatore impiegato nel progetto è un robot SCARA a due gradi di libertà (2-DOF) operante su un piano cartesiano orizzontale. La catena cinematica è costituita da due link rigidi le cui lunghezze operative, misurate tra i centri degli assi di rotazione, sono state fissate a L_1 = 0.170 m per il braccio primario (spalla-gomito) e L_2 = 0.158 m per il braccio secondario (gomito-polso).

Nello stato embrionale del progetto, la gestione dei motori e della sensoristica era delegata a una generica CNC Shield. Questa configurazione, basata su cablaggi provvisori ("volanti"), ha rivelato da subito gravi limiti in termini di affidabilità del segnale. Durante la prima fase di smontaggio, verifica e ricablaggio dei componenti, è emersa un'importante anomalia a carico della sicurezza passiva: uno dei finecorsa (limit switch) operava con valori di soglia e impostazioni hardware errate, impedendo al microcontroller di rilevare correttamente i confini fisici del workspace. La risoluzione di questa criticità ha evidenziato la necessità di abbandonare l'elettronica commerciale di basso livello in favore di un'architettura custom più robusta.

2.2 Design dello Scrittoio e Integrazione Hardware

Per garantire i requisiti di trasportabilità, ordine e stabilità meccanica – fondamentali per evitare vibrazioni che comprometterebbero la qualità del tratto grafico – il sistema è stato sottoposto a una completa revisione strutturale.

2.2.1 Sviluppo della PCB Custom e Gestione Cablaggi

Per risolvere definitivamente i problemi di diafonia, falsi contatti e disordine visivo ereditati dalla precedente CNC Shield, è stata progettata una Printed Circuit Board (PCB) dedicata. Questa scheda custom agisce come hub centrale di smistamento per l'intero sistema elettrico: essa interconnette il microcontroller (STM32), i driver di potenza per i motori, le linee di segnale degli encoder, i limit switch e l'alimentazione per l'end-effector. L'impiego di una singola PCB ha permesso di standardizzare i connettori al modello JST e di isolare le linee di potenza da quelle di segnale, riducendo drasticamente il rumore elettromagnetico e anche l’assemblaggio finale.

2.2.2 Integrazione Strutturale: Lo "Scrittoio"

La necessità di combinare il manipolatore con la sua elettronica di controllo ha portato all'ideazione e alla realizzazione di un vero e proprio "scrittoio" portatile. La struttura non svolge solo il ruolo di base d'appoggio: il piano superiore fornisce una superficie rigida e planare ottimizzata per l'area di lavoro del robot, mentre nella parte inferiore è stato ricavato un vano tecnico nascosto. All'interno di quest'ultimo sono stati ancorati l'alimentatore di sistema, il controllore con la sua PCB dedicata. Questo design ha trasformato un progetto concettuale composto da componenti sparsi in una postazione professionale All-in-One, esteticamente curata e intrinsecamente sicura, dove l'elettronica è protetta da urti e polvere. Inoltre, per garantire un tracciamento pulito e continuo sul foglio è stata integrata una tovaglia di silicone ancorata al piano che ferma il foglio e non lo fa spostare.

2.3 Sistema di Scrittura (End-Effector) e Microservo

Affinché il manipolatore SCARA possa eseguire operazioni di disegno o scrittura, il movimento continuo nel piano 2D non è sufficiente. È necessario un controllo discreto sull'asse Z (Pen Up / Pen Down) per gestire i tratti separati e i movimenti a vuoto della traiettoria. Questo ha richiesto l'aggiunta di un grado di libertà ausiliario.

2.3.1 Prototipazione del Pen Holder

L'end-effector è stato sviluppato ricorrendo a tecniche di prototipazione rapida, realizzando un supporto customizzato (pen holder) capace di ospitare saldamente il pennarello o la penna. L'attuazione del meccanismo di sollevamento e abbassamento è stata affidata a un microservo MG90D. La scelta di questo componente è dettata dalla necessità di coniugare un peso estremamente ridotto – per minimizzare l'inerzia aggiunta al termine del link L_2 – con una coppia sufficiente a vincere la resistenza meccanica del meccanismo a molla o gravità adottato per il mantenimento della pressione sul foglio.

2.3.2 Logica di Attuazione e Test Funzionali

Il controllo del microservo è gestito direttamente dal nuovo firmware, che sincronizza l'azione meccanica della penna con la cinematica planare per evitare sbavature o tratti indesiderati durante i riposizionamenti. Per validare l'affidabilità del meccanismo prima dell'integrazione nel loop di controllo globale, è stata sviluppata un'apposita utility diagnostica denominata test_pen_control.py. Questo script esegue un test isolato che alterna lo stato della penna ogni 2 secondi, verificando la corretta estensione e ritrazione dell'end-effector mantenendo fermi i motori principali. Solo a seguito del superamento di questi test hardware si è proceduto all'integrazione della logica di sollevamento nei salti intelligenti (Smart Jumps) del pianificatore di traiettoria.

Capitolo 3: Modellistica Dinamica, Controllo e Refactoring del Firmware

3.1 Introduzione e Setup Hardware

Il presente capitolo espone il processo di analisi dinamica del manipolatore SCARA, l'evoluzione della strategia di controllo e il profondo lavoro di refactoring architetturale del firmware a bordo del microcontrollore. Il sistema fisico è stato ulteriormente ottimizzato mediante l'integrazione di uno scrittoio dedicato, progettato su misura per alloggiare l'alimentatore e l'hardware di controllo. Questo setup garantisce un instradamento pulito del cablaggio e offre un piano di lavoro ideale per l'operatività dell'end-effector, costituito da un pennarello retrattile (sistema Pen Up/Down).

3.2 Modellistica e Simulazione Dinamica

Come primo step per dimensionare e verificare la fattibilità del progetto con l'hardware a disposizione, la dinamica del manipolatore è stata modellata e simulata utilizzando Matlab e Simulink.

Il metodo scelto per il dimensionamento ha previsto l'utilizzo di una traiettoria critica, generata tramite un polinomio del 7° grado.

Per definire questo polinomio sono stati imposti specifici vincoli geometrici e cinematici:

- Valori iniziali e finali prefissati per posizione, velocità e accelerazione.

- Accelerazione massima raggiunta al tempo $\frac{T_f}{4}$.

- Passaggio obbligato per il punto $(\frac{T_f}{2},0)$.

Per rendere parametriche le dimensioni fisiche all'interno del simulatore, la massa e le posizioni dei link sono state espresse approssimandoli a dei parallelepipedi con dimensioni generiche e densità costante.

La modellazione matematica ha richiesto diverse iterazioni. Nella prima implementazione, si è tentato di ricavare la dinamica tramite l'equazione Lagrangiana pura, senza l'ausilio di framework esterni. Tuttavia, questo approccio si è rivelato infruttuoso: la matrice di inerzia e, conseguentemente, la matrice di Coriolis non rappresentavano correttamente la dinamica del sistema reale, portandolo alla divergenza. Si è dunque proceduto a comparare queste matrici con quelle ottenute tramite il Robotics Toolbox di Peter Corke. Avendo rilevato un'effettiva discrepanza nel modello dinamico (nonostante le matrici Jacobiane fossero corrette), si è deciso di utilizzare stabilmente il modello fornito dal Toolbox per condurre tutte le simulazioni successive.

3.3 Evoluzione della Strategia di Controllo: Dalla Teoria alla Pratica

In fase di simulazione teorica, il sistema è stato validato scegliendo di implementare un controllo a dinamica inversa. L'obiettivo iniziale era calcolare la coppia necessaria $\tau$ direttamente a bordo del microcontrollore secondo l'equazione:

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q)$$

Tuttavia, durante il porting del firmware, il calcolo della dinamica inversa on-board (tecnica del Computed Torque) si è scontrato con i limiti hardware del microcontrollore (STM32F4). L'elevato numero di chiamate a funzioni trigonometriche saturava la capacità di calcolo dell'unità in virgola mobile (FPU) al target di 100Hz, causando instabilità e singhiozzi nel movimento.

Per risolvere questa criticità, la strategia è stata radicalmente rivista adottando un approccio di derivazione industriale:

1. Spostamento del carico computazionale: La conoscenza della complessa dinamica del sistema è stata delegata al generatore di traiettoria di alto livello (scritto in Python). Quest'ultimo calcola offline i riferimenti esatti di velocità e accelerazione, inviandoli pronti all'uso.

2. Controllo PID + Feedforward: Il firmware abbandona la dinamica inversa e implementa invece un loop PID indipendente per i giunti $q_0$ e $q_1$, sommandovi un termine di Feedforward cinematico. Questa soluzione ha ridotto il carico della CPU a meno dell'1%, garantendo un tracking fluido anche ad alte accelerazioni.

3.4 Architettura del Firmware: Dal Monolite al Design Modulare

Il passaggio al nuovo schema di controllo ha richiesto una riscrittura completa del codice, superando la vecchia architettura monolitica a "Super-Loop" in cui oltre 1300 righe di codice (con variabili globali e rischio di race conditions) risiedevano in un singolo file.

Le principali migliorie algoritmiche e strutturali includono:

- Design a Strati (Layered): L'infrastruttura software è ora divisa in moduli applicativi, logici e di protocollo. Lo stato della macchina è incapsulato in strutture dati sicure, passate per riferimento (funzioni pure), incrementando drasticamente l'affidabilità e la testabilità del codice.

- Gestione DMA e Determinismo: La ricezione seriale asincrona, precedentemente gestita con interrupt bloccanti che rallentavano il loop di controllo, è stata affidata al controller DMA hardware (Circular DMA). Il parsing dei comandi avviene nel Main Loop, ottimizzando i tempi di ciclo. Al suo interno, lo stato del pennarello (il comando PEN_UP/DOWN) viaggia sincrono ai pacchetti spaziali.

- Stima della Velocità (Filtro vs. Regressione): Nel vecchio firmware, la derivazione della velocità dall'encoder era gestita con un filtro passa-basso del primo ordine, che introduceva un inaccettabile ritardo di fase durante le curve veloci. Il nuovo algoritmo applica una regressione lineare (metodo dei minimi quadrati) su un buffer a finestra mobile. Questo restituisce un segnale pulito senza la penalità temporale (lag) dei filtri IIR tradizionali.

3.5 Sicurezza Macchina (Active Safety)

L'aggiornamento architetturale ha coinvolto profondamente anche i protocolli di sicurezza hardware. Mentre in passato i finecorsa modificavano passivamente delle flag di stato per le routine di homing, il nuovo firmware dota il robot di un "Emergency Stop" attivo. L'attivazione di un limit switch ora genera un interrupt ad altissima priorità che impone istantaneamente le velocità di target a zero, operando un arresto critico (Hard Stop) che scavalca completamente il loop di controllo per preservare l'integrità strutturale della macchina e del piano di lavoro.

Capitolo 4: Architettura Software di Alto Livello,   Elaborazione Algoritmica e HMI

4.1 Architettura di Backend e Protocollo di Comunicazione Seriale

Il coordinamento globale del manipolatore è orchestrato da un'architettura software centralizzata che funge da bridge tra il front-end web-based e l'hardware a microcontrollore. Il punto di ingresso del sistema (main.py) inizializza un server asincrono basato sulla libreria Eel e delega la gestione della comunicazione a un modulo dedicato (serial_manager.py).

Per superare le limitazioni di latenza intrinseche nei sistemi operativi non-RTOS, è stato implementato un demone in background (SerialManager). Questo thread ausiliario adotta una strategia di svuotamento intensivo del buffer di ricezione, garantendo un polling rate stabile a ~20Hz (loop delay di 50ms) per l'aggiornamento in Real-Time della GUI senza interferire con i calcoli cinematici.

La trasmissione dei comandi al robot è regolata da un robusto protocollo binario custom (binary_protocol.py), che sostituisce le inefficienti trasmissioni testuali ASCII. Ogni frammento della traiettoria viene codificato tramite la libreria struct in un pacchetto a lunghezza fissa contenente:

- Header di sincronizzazione: 0xA5 0x5A

- Payload Cinematico: Posizioni ($q_0, q_1$), Velocità ($dq_0, dq_1$), Accelerazioni ($ddq_0, ddq_1$) e stato dell'End-Effector (Pen Up/Down).

- Controllo di Integrità: Un hash CRC32 (Cyclic Redundancy Check) calcolato tramite zlib, fondamentale per garantire che nessun dato posizionale venga corrotto dal rumore elettrico del cavo seriale.

Inoltre, in fase di inizializzazione, il software forza un DTR Toggle (Data Terminal Ready) sulla porta COM, innescando un hardware reset automatico della scheda STM32 per garantire uno stato di partenza deterministico. I comandi di sistema critici (come STOP di emergenza, HOMING o la riproduzione del feedback sonoro CMD_MELODY) godono di gestione asincrona e priorità assoluta sul buffer di traiettoria.

4.2 Progettazione HMI e Strumenti Vettoriali di Disegno

L'Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) non si limita alla semplice immissione di coordinate, ma opera come un vero e proprio ambiente CAD 2D. Lo stile grafico (basato su CSS3, es. sidebar_right.css) adotta un paradigma Modern Glassmorphism, confinando i controlli parametrici (Tuning dinamico di Velocità Massima, Accelerazioni e step time $T_c$) in pannelli laterali a scomparsa, mantenendo il canvas centrale sgombro per la progettazione.

La generazione geometrica in modalità Drawing supporta due logiche operative: continua (Unified) e discreta (Divided). Il set di strumenti nativi (implementati in utils_drawing.js) abbraccia un'ampia gamma di forme matematiche, tra cui poligoni regolari, spirali di Archimede e stelle parametriche. Ad esempio, la routine di generazione radiale per le stelle calcola i vertici interpolando due circonferenze concentriche definite da un inner ratio configurabile, ruotate secondo un angolo di offset.

Le interazioni dell'utente sono guidate da specifiche logiche geometriche:

- Polilinee: I click in successione costruiscono vettori continui;

- Semicerchi: Definiti tramite logica Start Point $\rightarrow$ End Point, supportano il chaining vettoriale (il punto di arrivo diventa automaticamente la radice dell'arco successivo);

- Costruzioni Polari: Cerchi e poligoni sono definiti dal vettore Centro $\rightarrow$ Perimetro/Angolo.

La flessibilità dell'editor è garantita da uno stack Undo/Redo robusto (state.js) fondato su serializzazione profonda degli oggetti Point e Trajectory, a prova di crash su stack vuoti. Di particolare pregio ingegneristico è l'algoritmo Erase Mode Pro: esso abbandona la cancellazione point-by-point per introdurre l'eliminazione per "Gruppi Semantici" con complessità temporale abbattuta da $O(N^2)$ a $O(N)$, permettendo di rimuovere intere primitive con un singolo click.

Il feedback visivo è esaltato dal Ghost Robot (manipulator.js), un gemello digitale che traccia in tempo reale la posa stimata del robot sul Canvas ctx sovrapponendo segmenti arancioni (link fisici) ai tratti del disegno. L'end-effector muta colore cromaticamente (ciano per asse Z retratto, rosso per contatto) e agisce da Safety Preview, anticipando visivamente la soluzione (Gomito Alto/Basso) scelta dal solutore cinematico per scongiurare collisioni impreviste.

4.3 Cinematica Inversa e Leggi di Moto Avanzate

Il motore cinematico matematico (trajpy.py) costituisce l'anello di congiunzione tra spazio cartesiano e giunti motore. L'algoritmo di Inverse Kinematics (IK) calcola le coordinate angolari risolvendo il Teorema del Coseno per la geometria SCARA a 2-DOF planare.

Per garantire la stabilità numerica del sistema (es. valori limite all'esterno del Workspace delimitato dalle grandezze lineari o curvo-polari), il coseno del secondo giunto viene sottoposto a clamping rigido [-1.0, 1.0].

In presenza di molteplicità di soluzioni matematiche, il solutore implementa un approccio Nearest Neighbor. Ricevendo in ingresso la posa antecedente (seed_q), il software calcola la distanza quadratica nello spazio dei giunti dist = (q_{1\_sol} - q_{1\_seed})^2 + (q_{2\_sol} - q_{2\_seed})^2, adottando automaticamente la radice con scostamento meccanico inferiore.

Per quanto concerne la fluidità dei moti, l'HMI consente la transizione Real-Time (senza necessità di ricompilazione del firmware) tra differenti profili dinamici generati in base alla legge oraria s(t) calcolata da get_profile_law:

- Trapezoidale: Per operazioni standard ad alta velocità.

- S-Curve: Con variazione di accelerazione continua, per minimizzare l'eccitazione dei modi di vibrare della struttura.

- Quintic Polynomial (Minimum Jerk): Profilo polinomiale del quinto grado della forma $s(t) = 10t^3 - 15t^4 + 6t^5$, il quale assicura massima dolcezza nel PTP (Point-to-Point).

La stesura del G-code vettoriale passa infine attraverso due passaggi logici cruciali:

- Micro-Gap Precision & Smart Wait: Una tolleranza di merging di $0.1$mm fonde segmenti adiacenti disgiunti, mentre manovre di Smart Wait inducono preventivamente l'alzata del pennarello per i riposizionamenti più ampi, scongiurando scie di inchiostro spurie (trascinamento indesiderato) in fase di homing.

- Trajectoy Optimizer FLSC (First Linear, Second Curved): Lo scheduler ordina globalmente le geometrie, dando massima priorità esecutiva ai segmenti puramente lineari, accodando le spline circolari. Qualora la distanza euclidea tra due segmenti sequenziali distaccati superi la soglia di $0.001$m, viene inserito d'ufficio un comando di salto (Smart Jump).

4.4 Motore di Computer Vision ed Elaborazione d'Immagini

L'integrazione di un motore d'elaborazione immagini (image_processor.py) estende le potenzialità del robot alla riproduzione di file raster (JPG/PNG) o SVG.

L'algoritmo di base applica l'edge detection Canny combinato a filtri di preprocessing (Soglia, Inversione, Denoise). Tuttavia, la vera innovazione risiede nel Vector BW Engine con Auto-Detection.

Questo sottosistema valuta analiticamente la mappa di densità dei pixel di contorno calcolando il rapporto su area totale e valutando la massima semi-larghezza dei tratti tramite una "Distance Transform" ($L_2$).

- Contorni Semplici: Se la densità è lieve, l'engine predilige l'algoritmo Outline, estrapolando vettori tramite l'algoritmo Douglas-Peucker, con approssimazione parametrica calcolata dinamicamente come $epsilon = 0.0005 \times arcLength$.

- Complessità ad alta densità (Es. Sketch artistici): Se la densità di contorno supera il $12\%$ (o in presenza di un half-width inferiore a 2.0), il software commuta autonomamente sulla Skeletonization. Tale approccio esegue un assottigliamento morfologico (Morphological Thinning) iterato mediante elementi strutturanti a croce (cv2.MORPH_CROSS), limando i branches spuri fino all'estrazione dello "scheletro" monodimensionale dell'immagine.

Prima della conversione spaziale, le immagini subiscono una Smart Rotation automatica che massimizza l'ingombro utile orientando il lato lungo verso l'asse Y della macchina, seguita da uno smussamento iterativo degli angoli basato su Chaikin Smoothing e un ordinamento TSP (Travelling Salesman Problem) rudimentale per l'ottimizzazione del cammino (Path Sorting).

L'architettura software è stata inoltre predisposta ("Future-proof") per l'integrazione di reti neurali, includendo script di download automatico per pesi ONNX del modello DexiNed (Dense Extreme Inception Network), promettendo estrazioni dei contorni di livello prettamente artistico.

4.5 Ingegneria del Testo e Vector Typography Radiale

La necessità di apporre testo inciso a tratto continuo ha imposto la realizzazione di un motore di font proprietario definito Stick Font (char_gen.py).

I classici font di sistema presentano contorni chiusi e riempimenti non compatibili con plotters monolineari. Lo Stick Font definisce invece il set caratteri come direttive algoritmiche (composizione di linee e archi d'ellisse). Questo supporto copre lo standard ASCII esteso includendo un Symbol Picker per grafemi scientifici, accenti e icone meteo, regolando fisiologicamente le pause inter-lettera tramite l'algoritmo di Smart Kerning.

L'editor testuale, che agevola scritture pre-impostate tramite il Letter Mode Preset (scale automatiche a 0.01 e sweep a -360°), espande le sue funzionalità permettendo la deformazione non-lineare della traiettoria d'uscita.

Invocando il modulo di trasformazione matematica (transform.py), le tradizionali coordinate cartesiane $(X,Y)$ del testo vengono proiettate su uno spazio curvo convertendole in coordinate polari (Raggio, Angolo $\theta$).

Nello specifico, la componente cartesiana Y modula radialmente lo scostamento dal raggio nominale di base (current\_r = radius + y), mentre l'ordinata spaziale $X$ determina l'offset angolare (\theta = start\_angle - x / radius). I punti vengono in ultimo riconvertiti in coordinate mondo (x = R \cos \theta$, $y = R \sin \theta). Questa elaborata trasformazione matematica garantisce al braccio SCARA l'esclusiva abilità di avvolgere fisicamente un'intera stringa di testo vettoriale intorno a profili e superfici curvilinee rispettandone la morfologia, senza introdurre deformazioni anomale della tipografia originaria

Capitolo 5: Strumenti di Diagnostica, Automazione del Testing e Sviluppi Futuri

5.1 Suite Diagnostica e Tuning Dinamico in Real-Time

La complessità di un manipolatore robotico richiede strumenti software avanzati per la calibrazione e la diagnosi operativa. Al fine di ottimizzare il processo di messa a punto, l'architettura HMI è stata dotata di un Motion Control Panel. Questo modulo si presenta come un'interfaccia a scomparsa progettata per il tuning parametrico in tempo reale.

Attraverso controlli ad accesso diretto, l'operatore può variare al volo parametri cinematici critici quali la Velocità Massima ($V_{max}$), l'Accelerazione ($A_{max}$) e la costante di tempo dello step ($T_c$). È inoltre possibile selezionare dinamicamente il profilo di moto desiderato (Trapezoidale, S-Curve o Quintic). Questa implementazione elimina totalmente la necessità di ricompilare il codice del firmware o riavviare il backend Python per testare differenti configurazioni dinamiche, abbattendo drasticamente i tempi di sviluppo e validazione del controllo.

5.2 Analisi Post-Esecuzione e Telemetria

Per valutare quantitativamente le prestazioni di tracciamento e l'efficacia delle leggi di moto applicate, il sistema integra un modulo di telemetria denominato Automated Plotting System (plotting.py). Questo sistema intercetta i dati elaborati durante la modalità di simulazione e genera automaticamente grafici analitici post-esecuzione.

L'analisi si articola su due domini principali:

- Analisi dello Spazio Operativo (XY Path Analysis): Il modulo traccia su un piano cartesiano la traiettoria nominale desiderata (in blu) e vi sovrappone il percorso reale calcolato o campionato (in rosso). Questa visualizzazione permette di evidenziare visivamente gli errori di tracking geometrico.

- Analisi dello Spazio dei Giunti (Joint Space Plots): Vengono generati grafici temporali che descrivono l'evoluzione di posizione (q_0, q_1), velocità (\dot{q_0}, \dot{q_1}) e accelerazione (\ddot{q_0}, \ddot{q_1}) dei singoli giunti motore. Ciò consente di verificare l'assenza di discontinuità, vibrazioni anomale o saturazioni dei profili dinamici imposti.

5.3 Quality Assurance (QA) e Automazione del Testing

La solidità dell'infrastruttura software è garantita da una suite di test automatizzati (collocata nella directory tests/). L'approccio al Quality Assurance copre sia le logiche di alto livello che le interfacce hardware:

- Unit Testing per la Computer Vision: Script dedicati, quali test_aspect.py e test_scaling.py, verificano analiticamente che l'algoritmo di importazione delle immagini preservi rigorosamente le proporzioni originali (aspect ratio) durante i calcoli di scalatura. Un test specifico genera un'immagine sintetica e convalida le dimensioni target elaborate dal modulo di Processing imponendo stringenti tolleranze di scostamento metrico (es. errore ammissibile < 0.01m).

- Diagnostica Hardware e Handshake: Lo script di utilità check_ports.py funge da scanner diagnostico per identificare le porte COM attive. Esso implementa una logica di handshake automatico: invia un pacchetto posizionale di test al robot e, in caso di comunicazione bidirezionale riuscita, interroga l'hardware per riprodurre un feedback sonoro di conferma (Melodia ID 1)

- Isolamento e Validazione Attuatori: Lo script test_pen_control.py permette di collaudare il meccanismo di azionamento dell'end-effector (Pen Up/Down). Alternando ciclicamente lo stato dell'attuatore senza inviare comandi di movimentazione ai motori principali, isola potenziali problematiche elettromeccaniche o di cablaggio del servo.

A supporto del ciclo di vita del software, è stato inoltre sviluppato uno script batch (AGGIORNA_ONLINE.bat) per la Continuous Integration manuale, semplificando la sincronizzazione del codice locale con la repository GitHub del progetto.

5.4 Sviluppi Futuri e Integrazione di Reti Neurali

L'architettura attuale del manipolatore è stata ingegnerizzata con un paradigma modulare (future-proof) al fine di accogliere futuri potenziamenti. La roadmap evolutiva del progetto individua tre macro-aree critiche di intervento: Software di alto livello, Firmware/Controllo Embedded e Hardware/Meccanica.

5.4.1 Evoluzione dell'Architettura Software e HMI Il livello applicativo, attualmente focalizzato su immagini e font vettoriali, presenta ampi margini di espansione verso standard industriali e intelligenza artificiale:

- Supporto CAD e G-Code Interpreter: L'HMI è già provvista di un'interfaccia visiva per l'importazione di file .dxf. Il passo successivo prevede l'implementazione del backend Python (py_import_dxf) per il parsing nativo tramite librerie dedicate (es. ezdxf). Parallelamente, l'integrazione di un interprete G-Code standard (G0, G1, G2, G3) permetterebbe al robot di interfacciarsi con software CAM professionali, elevandolo a tutti gli effetti al rango di macchina CNC.

- Ottimizzazione delle Traiettorie: L'attuale algoritmo di ordinamento (Nearest Neighbor) verrà potenziato affiancandogli euristiche avanzate come la Ant Colony Optimization per la minimizzazione dei percorsi a vuoto. Inoltre, l'implementazione dell'algoritmo di Ramer-Douglas-Peucker ridurrà drasticamente la mole di punti generata per curve lievi, abbattendo il jitter e ottimizzando la banda seriale.

- Computer Vision AI-Based e Usabilità: Si prevede la sostituzione dei classici filtri morfologici con modelli di Deep Learning (es. U-Net, Pix2Pix o DexiNed) per una vettorializzazione di livello artistico. L'usabilità verrà inoltre incrementata introducendo una routine di calibrazione visiva automatica tramite webcam e un simulatore 3D nel frontend (via WebGL/Three.js) per un'anteprima spaziale delle pose.

5.4.2 Ottimizzazione Firmware e Controllo Embedded Per svincolare le prestazioni cinematiche dalla latenza del sistema operativo PC, gli sviluppi firmware mirano a un maggiore decentramento computazionale (Motion Offloading):

- Generazione Traiettorie On-Board: Attualmente il PC invia la traiettoria pre-calcolata in streaming. In futuro, la generazione dei profili di moto (S-Curve, Quintic) verrà delegata direttamente al microcontrollore STM32. Il backend trasmetterà solo i target spaziali (Waypoint), mentre l'interpolatore locale gestirà il campionamento ad altissima frequenza (es. 1kHz), garantendo fluidità assoluta e insensibilità ai ritardi seriali.

- Controllo Dinamico e Wireless: Reintroduzione del modello dinamico (tramite Lookup Tables o forme semplificate) per un Feedforward capace di compensare in tempo reale le forze inerziali e centrifughe ad alte velocità. Contestualmente, la connessione cablata USB/Seriale verrà sostituita da un bridge WiFi nativo (es. modulo ESP32), trasformando il manipolatore in un dispositivo IoT portatile e svincolato.

5.4.3 Sviluppi Meccanici e Architettura Dual Loop Le migliorie software e firmware verranno supportate da upgrade fisici per elevare la precisione e la flessibilità della macchina:

- Architettura di Controllo Dual Loop: Sfruttando la presenza di encoder assoluti sui bracci del robot, si prevede il passaggio a un'architettura a doppio anello di controllo. Il loop interno (velocità/coppia) verrà chiuso sull'encoder del motore per garantire reattività, mentre il loop esterno (posizione) si chiuderà sull'encoder assoluto del braccio. Questo schema compenserà in tempo reale l'elasticità delle cinghie di trasmissione e il backlash (gioco meccanico) del riduttore, assicurando una precisione finale all'end-effector nettamente superiore rispetto al puro controllo cinematico.

- Asse Z Proporzionale ed End-Effector: L'attuale asse Z binario (attuato via microservo e meccanismo a cremagliera) evolverà verso un attuatore lineare proporzionale (motore stepper). Questo permetterà il controllo attivo della pressione sul foglio e la modulazione dello spessore del tratto. Infine, la progettazione di un attacco rapido consentirà l'interscambiabilità dello strumento finale, passando agilmente dalla penna a un modulo laser per incisione o a una testa a vuoto per operazioni di Pick & Place.

Capitolo 6: Conclusioni

6.1 Sintesi del Progetto e Obiettivi Raggiunti

Il presente lavoro di tesi ha illustrato la progettazione, l'analisi e lo sviluppo completo di un manipolatore robotico planare di tipo SCARA a due gradi di libertà. L'obiettivo primario, ampiamente raggiunto, è stato quello di realizzare un'architettura meccatronica coesa, capace di tradurre input visivi e testuali di alto livello in movimentazioni fisiche di estrema precisione.

Come primo step per dimensionare e verificare la fattibilità del progetto, è stata modellata e simulata la dinamica del manipolatore avvalendosi degli ambienti Matlab e Simulink. Questo approccio teorico iniziale ha gettato le basi per la comprensione delle coppie in gioco e per la definizione di traiettorie critiche basate su polinomi del 7° grado.

6.2 Risoluzione delle Criticità: Modello Teorico vs. Implementazione Fisica

Il percorso di sviluppo ha richiesto la risoluzione di sfide ingegneristiche complesse, marcando un profondo divario tra la teoria pura e l'applicazione su hardware reale. In fase di modellazione, l'utilizzo dell'equazione Lagrangiana per ricavare le matrici di inerzia e Coriolis si è rivelato infruttuoso, portando il sistema alla divergenza. Il problema è stato superato validando la dinamica attraverso il Robotics Toolbox di Peter Corke, che ha permesso di condurre con successo le simulazioni adottando un controllo a dinamica inversa.

Tuttavia, il porting di tale algoritmo (Computed Torque) sul microcontrollore STM32F4 ha evidenziato colli di bottiglia computazionali inaccettabili. Il progetto ha quindi richiesto un massiccio refactoring del firmware. Si è passati da un'architettura monolitica instabile a un design modulare basato su un controllo PID indipendente affiancato da un Feedforward cinematico. Spostando il calcolo oneroso delle traiettorie sul backend software (Python), il firmware è stato alleggerito, delegando la gestione seriale al controller DMA hardware e garantendo un tracciamento fluido. L'affidabilità è stata ulteriormente garantita dall'introduzione di un flag atomico di Emergency Stop per l'interruzione immediata delle operazioni e dal controllo dell'integrità dei dati posizionali tramite checksum CRC32.

6.3 Sviluppo dell'Intelligenza Software: HMI, Ottimizzazione e Visione

Il vero valore aggiunto del progetto risiede nel sofisticato strato software di alto livello. L'Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) sviluppata non è un semplice pannello di controllo, ma un editor vettoriale parametrico supportato da un "Ghost Robot" che renderizza lo scheletro del manipolatore in tempo reale per prevenire collisioni. Per garantire partenze pulite, il software integra una sequenza di reset automatico all'inizializzazione tramite DTR Toggle.

Il sistema di pianificazione del moto è stato dotato di algoritmi di ottimizzazione logistica, primo fra tutti il sistema FLSC (First Linear, Second Curved), che divide le traiettorie ordinandole per priorità ed esegue i tratti lineari prima di quelli curvi. L'efficienza è massimizzata dall'algoritmo Nearest Neighbor e dai cosiddetti "Smart Jumps", che inseriscono automaticamente l'innalzamento della penna (Pen Up) calcolando le distanze euclidee tra i tratti disgiunti.

Le capacità operative del manipolatore sono state espanse attraverso due motori procedurali:

- Computer Vision: Un motore d'elaborazione immagini capace di distinguere la complessità delle geometrie in ingresso, applicando dinamicamente il tracciamento dei contorni (Outline) per le forme semplici o complessi algoritmi di assottigliamento morfologico (Skeletonization) per gli sketch artistici densi.

- Motore Tipografico Vettoriale: È stato sviluppato un font proprietario ("Stick Font") generato proceduralmente. Questo sistema non solo genera stringhe lineari, ma, tramite l'ausilio di mappature da coordinate cartesiane a polari , è in grado di avvolgere fisicamente il testo vettoriale lungo archi e circonferenze.

6.4 Considerazioni Finali

Il manipolatore SCARA consegnato al termine di questo lavoro rappresenta una piattaforma robusta e industrializzata. L'approccio modulare adottato sia per l'hardware che per il codice lo rende un ecosistema altamente predisposto a successive iterazioni.

Sotto il profilo meccatronico, un primo sviluppo futuro – già in fase di prototipazione – riguarda la completa revisione dell'end-effector: l'attuale penholder, basato su un azionamento lineare lungo l'asse verticale, verrà sostituito da un innovativo meccanismo a cremagliera (ingranaggio e binario scorrevole). L'azionamento di tale rotella dentata tramite il microservo permetterà di traslare la penna in avanti e all'indietro, gestendone il contatto sul piano con un'inclinazione operativa di 90 gradi; questo upgrade strutturale richiederà una conseguente ricalibrazione lato firmware dei valori angolari (PWM) del servoattuatore. In prospettiva, questa evoluzione dell'asse Z verso un'attuazione completamente proporzionale (motore stepper), unita all'imminente transizione verso un'architettura di controllo Dual Loop – capace di sfruttare gli encoder assoluti per compensare attivamente i giochi meccanici e l'elasticità delle cinghie – proietteranno la macchina verso standard di precisione industriali.

Parallelamente, sotto il profilo del firmware e del software di alto livello, le architetture sono strutturalmente pronte per accogliere il calcolo distribuito (Motion Offloading). L'interfaccia è già dotata dei preset visivi per la futura importazione nativa di progetti CAD in formato .dxf, mentre l'architettura di backend è predisposta per integrare l'intelligenza artificiale tramite reti neurali (modelli ONNX come DexiNed) per l'elaborazione artistica e visiva avanzata delle immagini.

Il sistema si configura dunque non solo come un risolutore efficace dei vincoli cinematici imposti in fase di progettazione iniziale, ma come una base d'eccellenza, scalabile e versatile, per la ricerca avanzata nell'automazione, nella meccatronica, nel controllo embedded e nel disegno robotico.